涟水县卫生平台线路故障简单处理方法

一、设备的基本状态

1、设备正常工作时的状态

设备上共有9个指示灯，我们只需要观察4个指示灯，分别为Power（电源）指示灯、PON（光纤连通）指示灯、LOS（光纤中断）指示灯、LAN1（网络连接）指示灯。

2、光缆、尾纤对接状态

黑色粗缆为光缆，黄色细线为尾纤，尾纤较脆弱，请不要大力拉拽、重物压制、大角度折叠，否则会引起尾纤断裂，影响业务使用。

3、尾纤插入设备的状态

二、设备的基本故障判断与解决

故障一：电脑网络连接显示红色叉号

故障可能原因：网线没插好或者网线有问题需要更换

故障判断及解决：检查设备Power（电源）指示灯、PON（光纤连通）指示灯是否为绿色常亮状态，如指示灯正常，将网线两端全部拔下重新插上，如故障仍未排除，可断定为网线问题，需更换网线。

故障二：电脑网络连接正常，但无法连接网络

故障可能原因：IP地址丢失或者设备光路中断

故障判断及解决：检查设备Power（电源）指示灯、PON（光纤连通）指示灯是否为绿色常亮状态，如指示灯正常，请检查电脑IP配置是否有问题；如设备LOS（光纤中断）红色灯亮起，请检查黄色尾纤是否从设备上脱落或者断裂，如黄色尾纤脱落请自行插上；如黄色尾纤断裂或未出现任何异常，请拨打故障处理电话。

其他问题，请直接拨打故障处理电话，并提前查看设备MAC地址报给故障处理人员。

报账电话： 张春13776746040  罗时昌13915124554

MAC地址查找方法：翻开设备背面找到图示标签，有MAC一列代码。